前  言

四川蓝城家具有限公司是一家有十几年家具制造经验的大型企业，主要产品为板式家具、视听柜系列、沙发系列、软床系列和床垫系列等。随着家具行业的逐步发展，四川蓝城家具有限公司投资2000万元在成都家具产业园区内新建家具生产线。

本项目分两期进行建设，本次建设为一期工程。一期工程将整个厂区所有的主体工程、公辅设施均建设完成，二期工程仅在一期工程建设完成的厂房内增加生产线。

项目于2009年1月委托成都市环境保护科学研究院对其进行了环境影响评价，并编制了环境影响报告表。成都市新都区环境保护局于2009年2月24日以（新环建[2009] 7号）文对其进行了批复，同意该项目建设。项目于2009年2月开工建设，2009年12月投入生产。

四川蓝城家具有限公司委托四川省核工业辐射测试防护院承担该项目竣工环境保护验收监测工作。监测单位根据建设项目竣工验收监测相关技术规范的要求，组织技术人员对该项目进行现场勘查，收集相关资料，在此基础上制定出验收监测方案。经现场检查，该项目在运行期间生产稳定、正常，生产负荷满足建设项目竣工验收监测要求，按照验收监测方案，监测方案于2019年01月13日~2019年01月14日对项目厂界噪声进行了现场监测工作，并对项目固体废物管理工作、项目环境管理工作进行了现场检查。

本次验收范围：

四川蓝城家具有限公司家具生产线项目：家具生产车间、仓库、家具展厅、办公楼等主体工程和配套的水电供给及污染治理等公辅设施。

本次验收监测内容：

（1）厂界环境噪声监测；

（2）固体废物管理检查；

（3）环境管理检查。

表一、工程基本概况

| 建设项目名称 | 四川蓝城家具有限公司家具生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川蓝城家具有限公司（原名为成都瓯江家具有限公司） |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 板式家具 年产板式家具9000套 年产板式家具9000套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009年01月 |  | 开工日期 | 2009年02月 |  |
| 投入试生产时间 | 2009年12月 |  | 现场监测时间 | 2019年01月13日~2019年01月14日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 成都市新都区环境保护局 |  | 环评报告表编制单位 | 成都市环境保护科学研究院 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 160.7万元 | 比例 | 8% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 170万元 | 比例 | 8.5% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、中华人民共和国国务院令第 682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 3、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001 号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（2003 年 1 月 7 日）； 5、四川省环境保护局川环发环发[2012]77 号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 6、四川省环境保护局川环发[2006]61 号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、《四川蓝城家具有限公司家具生产线项目环境影响报告表》（成都市环境保护科学研究院）； 8、《关于对四川蓝城家具有限公司家具生产线项目环境影响报告表的审查批复》（成都市新都区环境保护局，新环建[2009] 7号）； 9、四川蓝城家具有限公司与四川省核工业辐射测试防护院的验收监测委托书； 10、四川省核工业辐射测试防护院监测报告辐测院监字（2019）第H034号； 11、验收监测工况监控记录表。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准标号、级别 | 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类； 固废：《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |  |  |  |  |

表二  工程建设情况

一、工程概况 1、地理位置及外环境关系 本项目位于成都市新都区成都家具产业园阳光林森路409号，项目周围无住户居住，均为家具厂。项目北面为成都市三顺五金有限责任公司；东面紧临园区道路金亿路，金亿路以东为成都市玖发家具有限公司；南面为阳光林森路，阳光林森路以南隔50m绿化带为成彭高速；西面为成都市筑家家居有限责任公司。项目地理位置、外环境关系见附图。 2、建设性质及规模 本项目为新建项目。设计规模为年产板式家具9000套，实际建成规模与设计规模相符。 3、建设用地及厂区平面布置 项目实际占地面积为26382.54㎡，绿化面积为800㎡，绿化率为3.03%。项目平面布置见附图。 4、工程总投资及环保投资 项目设计投资2000万元，环保投资160.7万元，占总投资的8%；实际投资2000万元，环保投资170万元，占总投资的8.5%。 5、劳动定员及作息时间 项目现有员工80人，管理人员10人，实行昼间8小时工作制，夜间不生产，年工作日300 天。 二、工程建设内容 项目主要建设内容见表2-1。 三、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目主要建设内容表 表2-2 项目生产设备表 名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 是否与环评 相符. 主体 工程; 木工生产车间（5#、6#车间）; 木工生产车间（5#、6#车间）; 是. 喷涂安装车间（4#车间）; 喷涂安装车间（4#车间）; 是. 辅助工程; 配电房; 配电房; 是. 家具展厅; 家具展厅; 是. 原料、成品库房（3#车间）; 原料、成品库房（3#车间）. 公用 工程; 厂区道路; 厂区道路; 是. 职工生活休息区2#; 职工生活休息区2#; 是. 办公区（即家具研究中心）1#; 办公区1#; 是. 环保 工程; 废水设施：生活废水设置化粪池; 废水设施：生活废水设置化粪池; 是. 废气设施：中央收尘设施、喷漆循环水处理设施; 废气设施：中央收尘设施、布袋除尘器、喷漆循环水处理设施 、催化氧化装置; 新增设备. 固废：设危险固废、一般固废堆置场所; 固废：设危险固废、一般固废堆置场所; 是. 本项目变动不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号）第八条规定的情形，因此，本次验收认为本项目变动不属于重大变动，可以按照实际情况验收。 序号; 环评时设备清单; 实际安装设备清单; 是否与环评一致. 设备名称; 数量（台/套）; 设备名称; 数量（台/套）. 1; 六排多轴杠钻床; 2; 六排多轴杠钻床; 1; 减少1台. 2; 多排多轴杠钻床; 1; 多排多轴杠钻床; 1; 是. 3; 封边机; 3; 封边机; 1; 减少2台. 4; 带式砂光机; 3; 带式砂光机; 1; 减少2台. 5; 打孔机; 4; 打孔机; 4; 是. 6; 紧密推台锯; 4; 紧密推台锯; 2; 减少2台. 7; 木工冷压机; 6; 木工冷压机; 6; 是. 8; 空压机; 1; 空压机; 1; 是. 9; 双端齐边开机; 1; 双端齐边开机; 1; 是. 10; 电脑裁板机; 1; 电脑裁板机; 1; 是. 11; 吸尘机; 10; 吸尘机; 10; 是. 12; 排气扇; 20; 排气扇; 20; 是. 13; 吸气装置; 4; 吸气装置; 4; 是.

表三  主要生产工艺及产污流程

- 主要原辅料用量情况 项目主要原辅材料见表3-1。 表3-1主要原辅料、能源用量及来源表 名 称; 消耗量; 单位; 来源. 中纤板; 384; t/a; 市场外购. 环保油漆; 9; t/a; 市场外购. 五金配件; 18; t/a; 市场外购. 纸箱; 2.4; t/a; 市场外购. 乳胶; 30; t/a; 市场外购. 贴纸; 2.7; t/a; 市场外购. 水; 8100; t/a; 市政管网供水. 电; 36; 万度/a; 城市电网. 项目使用的油漆为环保油漆，其主要成分为：醇酸树脂、饱和聚酯树脂等，使用于木器漆中的醇酸树脂物化性质为：黄褐色粘液，短油度不干性醇酸树脂，由蓖麻油和松香酸改性的甘油、邻苯二甲酸酐缩聚物在甲苯中的溶液而得。 二、主要生产工艺及产污环节（附示意图）： 本项目开展家具生产制作及附属办公活动。项目生产工艺包括开料、打磨、开孔、喷漆、包装等工序，其生产工艺及产污环节如图3-1。 图3-1本项目生产工艺及产污位置图

表四  噪声、固体废物的产生及处理措施

一、噪声的产生和治理 本项目运营期的主要噪声源为生产过程中设备运行的机械噪声以及工作人员的活动噪声等，机械噪声主要来自开料锯、钻孔机、打磨机等产噪设备。 采用的噪声治理措施为： 1、合理布局，将噪声较大的木工车间、打磨车间布设在厂址中央； 2、选用低噪声设备； 3、在设备与基础之间安装减震装置； 4、木工车间、打磨车间等采用中央收尘系统集尘； 5、木工车间、打磨车间等产生较大噪声的车间，在生产时关闭门窗； 6、厂界周围设置绿化带。 二、固体废弃物的产生和治理 本项目运营期产生的固废包括：危险废物、一般固体废物、生活垃圾等。 1、固体废物的产生 危险废物：喷漆车间使用油漆产生的废油漆桶；漆雾处理装置产生的废漆渣；喷漆循环水处理设施产生的废漆渣。 一般固体废物：生产过程中产生废贴纸、废边角余料、废五金配件、锯末等；布袋除尘器收集的粉尘。 生活垃圾：职工生活办公产生。 2、固体废物的治理 危险废物：建有危险废物暂存间，将项目产生的危险废物分类收集、贮存，交由有相应处置资质的单位——四川省中明环境治理有限公司处置（处置废油漆、油漆渣）、四川西部聚鑫化工包装有限公司（处置废油漆桶），危险废物处置协议、转移联单等见附件。 一般固体废物：建有一般固体废物暂存间，将项目产生的一般固体废物统一收集暂存后出售。 生活垃圾：由当地环卫部门统一收集处置。 三、噪声和固体废物污染源及处理设施对照 项目噪声和固体废物污染源及处理设施对照见表4-1。 表4-1 项目噪声和固废污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 处理设施或措施; 排放口; 排放去向. 噪声; 开料锯、钻孔机、砂光打磨机等设备; 噪声; 设备减震、建筑隔声; /; 外环境. 固体 废弃 物; 生产车间; 边角余料、锯末、粉尘、废贴纸、废五金配件; 集中收集、暂存; /; 外售. 生产车间; 废漆渣、漆桶; 集中收集、暂存; /; 四川省中明环境治理有限公司处置（处置废油漆、油漆渣）、四川西部聚鑫化工包装有限公司（处置废油漆桶）. 办公楼; 生活垃圾; 集中收集; /; 当地环卫部门统一处理. 项目噪声和固体废物治理设施（措施）情况见表4-2。 表4-2 项目噪声和固废治理设施投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 噪声治理; 建筑隔声; 25. 固废治理; 危废堆场及处理费用; 5. 绿化; 厂区绿化; 10. 合计; 40万元.

表五  环评主要结论、建议及环评批复要求

- 环境影响评价结论 1、地表水的影响：营运期的废水经过地埋式污水处理系统处理后再进入新都区家具园区污水管网，不会明显增加新都区地表水水环境的污染负荷。 2、大气环境的的影响：项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是，这些环境影响具有时效性，施工期间产生，施工完成后消除。只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。本项目在落实废气处理装置的前提下，该项目的建设对环境空气不会产生污染性的影响。 3、声学环境的影响：在车间的生产过程中，所产生的机械噪声范围为70-90分贝之间，这些设备经过隔音（声）设施处理和房间具有一定的降噪作用后，根据计算该项目的厂界噪声不能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准限值。 4、固体废弃物的影响：项目建成后，生产废渣产生量为157.6t/d，废渣为生产过程中产生的废边角料、收尘系统收集的粉尘，厂房全部将其集中收集送中纤板厂进行回收利用，废五金配件、废贴纸送废品收购站回收利用。漆渣和污泥属于危险固体废弃物，应送有资质的危废处理单位进行处理。因此，在运营期内，固体废弃物的处理与处置是合理可行的。 综上，评价认为，本项目贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施后不会对地表水、声学、大气、固废环境产生影响。因此，本工程在落实环评建议措施，确保达标排放的前提下，四川蓝城家具有限公司建设的“四川蓝城家具有限公司家具生产线项目”从环境保护的角度是可行的。 二、环评建议与要求 1、加强管理，健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 2、评价要求在家具园区污水处理厂建设完成运行前，项目措施的喷漆废水增加更换的频率，逐量逐次进入化粪池，和生活污水一同经过化粪池处理后，再进入地埋式污水处理设施处理达标后外排园区市政污水管网；待园区污水处理厂建设完成投入运行后，项目产生的废水则可经过化粪池处理后，直接排放至园区市政污水管网，再进入新都区成都家具园区污水处理厂进行处理后排放。如建设业主拟将产生的废水收集后，外运至新都区已建城市污水厂进行处理，则表现在竣工验收前向相关环保部门提供污水处理厂接收协议。 3、固废中的漆渣和污泥属于危险固体废弃物，建设业主必须将漆渣和污水处理站产生的污泥送有资质的危废处置单位进行专业处理。建议垃圾进行分类袋装，及时集中统一清运。噪声较大的车间，生产时应关闭门窗，机械设备必须安装消声、降噪、减振措施。厂区空地应尽量进行绿化。 三、环评批复 《关于对四川蓝城家具有限公司家具线（一期）项目环境影响报告表的批复》（成都市新都区环境保护局，新环建〔2009〕7号） - 该项目拟在成都市新都区成都家具产业园区内征地建设。项目主要内容：项目总投资2000万元，占有地面积26382.54平方米。项目建设木工生产车间、喷涂安装车间、原料成品库房、家具展厅、办公楼等设施。建设规模：该项目可年产板式家具系列产品9000套。项目符合国家产业政策，符合园区入住条件和规划要求，在落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可以实现达标排放。从环境角度分析，同意该项目建设。 （二）项目建设应重点做好以下工作 1、严格按照《建设项目环境影响报告表》中所提建设内容、风险防范措施及专家意见进行实施；若建设地址、四川工艺、规模、建设性质等发生改变，必须报我局另行审批。 2、项目产生的废水在新繁污水处理厂未建成投入运行前，必须经有效处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后排放。新繁污水处理厂建成后，项目产生的废水必须经有效处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后排放。并做好雨、污分流工作。 3、生产过程中产生的粉尘和废气必须经有效处理后通过15米高排气筒达标排放；食堂产生的油烟必须经油烟净化设施处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）要求后排放。 4、产噪设备合理布局，并采取有效的消声、减震、降噪等措施确保厂界噪声达标排放。 5、生活垃圾和固体废弃物必须分类收集，妥善处理，不得随意倾倒；废漆渣等危废必须交有危废处理资质的单位处理。 6、营运期项目必须使用清洁能源作燃料。 （三）项目建设必须依法严格执行环保“三同时”制度，项目竣工时建设单位必须按规定程序申请环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。否则，将按照《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

表六 验收监测标准

一、环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 二、污染物排放标准 1、本项目位于工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；西南侧厂界位于道路旁，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类； 2、固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 环评、验收监测执行标准对照表见表6-1。 表6-1 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 厂界噪声; 本项目位于工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；西南侧厂界位于道路旁，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 昼间（Leq[dB(A)]; ≤65（3类）、 ≤70（4a类）; 昼间（Leq[dB(A)]; ≤65. 夜间（Leq[dB(A)]; ≤55; 夜间（Leq[dB(A)]; ≤55. 固废; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; /.

表七 验收监测内容、点位对照、质保措施

一、验收期间工况情况 验收监测期间，项目连续稳定正常运行。监测期间工况见表7-1，现场监测工况监控记录表见附件。 表7-1 验收监测期间工况情况表 日期; 产品; 设计产量; 实际产量; 工况负荷. 2019年1月13日; 床; 10张; 8张; 80%. 茶几; 30个; 25个; 83%. 电视柜; 30个; 24个; 80%. 床头柜; 50个; 42个; 84%. 2019年1月14日; 床; 10张; 8张; 80%. 茶几; 30个; 26个; 86.7%. 电视柜; 30个; 25个; 83.3%. 床头柜; 50个; 43个; 86%. 由表7-1可知，验收监测期间该项目生产负荷>75%，符合验收监测要求。 - 验收监测内容 验收监测内容见表7-2。 表7-2 验收监测内容一览表 噪声; 监测布点; 东南西北4个方向厂界外一米；. 监测项目; 等效连续A声级（dB（A））. 监测频次; 监测2天，昼间各2次. 监测分析方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T12348-2008）. 三、环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表7-3。 表7-3 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染物; 评价因子断面 （点位）; 验收监测断面 （点位）; 验收监测 污染因子. 噪声; 生产设备; 噪声; 噪声; 项目厂区边界; 4个厂界噪声点; 厂界噪声. 四、环评监测点位与验收监测点位对照 表7-4 环评监测点位与验收监测点位对照表 类别; 环评监测点位; 验收监测点位. 厂界噪声; 厂界东南西北四个监测点位; 厂界东南西北面厂界噪声监测点位. 五、质量保证和质量控制 1、验收期间，工况达到验收监测的规定要求。 2、按规范布设监测点位，采样及分析均按国家或行业标准方法、监测技术规范进行。 3、监测采样及分析人员均持有环境监测资质合格证，所有监测仪器、量具经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 4、验收监测前、后对噪声测试仪进行了校准，测试前后声级差满足≤0.5 dB（A）的要求。 5、监测报告严格实行三级审核制度。

表八、噪声监测内容及结果

| 厂 界 噪 声 监 测 内 容 | 监测布点 |  | 沿厂界布设4个厂界噪声监测点，详见附件监测报告 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测频次 |  | 2019年1月13日、14日，昼间各2次 |
|  | 监测项目 |  | 厂界噪声Leq[dB(A)] |
|  | 监测方法 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 监 测 结 果 | 表8-1厂区四周噪声监测结果 监测点位; 主要声源; 监测时间及结果; 标准限值. 2019年01月13日; 2019年01月14日. 昼间; 昼间. 东北面厂界外外1米处（1#）; 机械噪声; 58.5; 58.1; 65. 东南面厂界外外1米处（2#）; 机械噪声; 59.6; 59.5. 西北面厂界外外1米处（4#）; 机械噪声; 59.2; 58.8. 西南面厂界外外1米处（3#）; 交通噪声; 65.4; 64.6; 70. 备注：单位为dB(A). |
|  |  | 本项目位于工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；西南侧厂界位于道路旁，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类；根据上述监测结果，该项目厂界噪声昼间1#、2#、3#、4#点位均未超标。 |  |

表九、环境管理检查

| 环保审批手续及“三同时”情况检查 | 项目已按国家有关建设项目环境管理要求，于2009年1月委托成都市环境保护科学研究院进行了环境影响评价手续，于2009年2月24日取得了成都市新都区环境保护局的批复（新环建【2009】7号）。 |
| --- | --- |
| 环保设施运行、维护情况检查 | 该项目的环保治理设施有化粪池、中央收尘器、压风式水帘整体喷漆房、有机废气催化氧化处理设备、喷漆水循环处理设施等已投入运行。 |
| 环保管理制度检查 | 该公司有兼职环保人员，由办公室负责环保操作规程的管理。建立了公司内部《环保管理制度》。 |
| 固体废弃物的排放、处理和综合利用情况检查 | 厂区内建有危险废物暂存间，危险废物暂存间按规定设置了警示标志，有防风、防雨、防晒设施，下部设置有围堰防渗漏。项目产生的废漆渣、漆桶等危险废物分类收集后统一存放于危险废物暂存间，由四川省中明环境治理有限公司处置（处置废油漆、油漆渣）、四川西部聚鑫化工包装有限公司（处置废油漆桶）定期运送、处置。已签订危险废物处置协议，协议在有效期内。根据本次验收现场核查，本次验收调查，危险废物转移过程中已严格按照危废转移“五联单”制度（转移联单见附件）。 建有一般固体废物暂存间，一般固体废物暂存间按规定设置有标识标牌，有防风、防雨、防晒设施。项目产生的废边角余料、锯末、粉尘、废五金配件等一般固体废物统一收集后分类暂存于一般固体废物暂存间，定期出售。 生活垃圾：由当地环卫部门统一收集处置。 |
| 厂区绿化 | 绿化面积为800㎡，绿化率为3%。 |
| 环评批复意见落实检查 | 本项目化粪池、中央收尘系统、布袋除尘器、喷漆房压风水帘处理系统+催化氧化设施等均已落实， |
| 施工期、生产期间污染事故调查 | 项目在施工期、生产期间均未发生污染事故。 |

表十、验收监测结论

| 噪声监 测结果 | 验收监测期间，1#～4#厂界环境噪声昼间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类和4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 固体废弃物检查 | 项目危险废物暂存间的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，一般废物暂存间的设置符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。 项目产生的危险废物经统一收集、暂存后交由有相应类别危险废物处理资质的单位——四川省中明环境治理有限公司处置（处置废油漆、油漆渣）、四川西部聚鑫化工包装有限公司（处置废油漆桶）妥善处置。项目产生的一般固体废物经统一收集暂存后外售。项目产生的生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 综上，项目对所产生的固体废物做到了合理规范地收集及暂存，最终处置方式妥当。 |
| 环境管理检查 | 由办公室负责日常环保管理工作，设有环保兼职人员1名。建立有相关的环境保护制度，并制定了《环保管理制度》，以加强环保、安全管理。 |
| 变更情况 | 本项目变更内容不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号）第八条规定的情形，因此，本次验收认为本项目变更不属于重大变更，可以按照实际情况验收。 |
| 结论 | 四川蓝城家具有限公司家具生产线项目执行了环保“三同时”制度，项目总投资2000万元，环保投资170万元（其中固废及噪声方面投资40万元），占实际投资的比例8.5%。在验收监测期间工况满足规定要求，所测各项污染物符合相关排放标准，固体废物暂存及处置符合相关要求，公众意见调查结果表明对该项目表示支持。 根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求，在进一步落实本报告建议后，可以申请环保行政部门验收。 |

表十二、建议

1、进一步加强环境管理，完善环境管理机构和制度，确保各种环保设施的正常运行。 2、应加强对工作人员的环保意识及安全培训。 3、各项污染治理设备应有专人负责管理，确保设施正常运行，污染物稳定达标排放。 4、厂区生活垃圾、危废不得随意堆放、扔弃，保持好厂区清洁卫生。 5、做好危废暂存间的防风、防雨、防晒、防渗工作。